|  | Перед установкой сцепления проверить: 1.сальники двигателя и коробки передач, обращенные к сцеплению, при наличии течей заменить сальники; 2.рабочую поверхность маховика на отсутствие задиров, трещин, выпучиваний, прижогов. При необходимости проточить всю поверхность маховика, но не более чем на 1 мм. При больших повреждениях - заменить маховик; 3.направляющую втулку выжимного подшипника и вилку выключения сцепления на отсутствие деформации, при необходимости заменить; 4.сохранность втулки проушины толкателя главного цилиндра выжима сцепления, при необходимости заменить. Установка сцепления 1.При необходимости рабочие поверхности маховика и нажимного диска обезжирить. 2.Установить диск сцепления ведомый демпфером к коробке передач (см.рисунок). 3.Установить диск нажимной согласно рисунку. 4.Болты крепления диска нажимного затягивать перекрёстно, постепенно, в несколько заходов, с соблюдением нормативного момента, при этом диафрагменная пружина принимает плоское положение. 5.Проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра |
| --- | --- |
| Особенности механизма выжима сцепления Рабочий цилиндр имеет достаточно большой ход поршня (длина хода поршня более 50 мм), при необходимом рабочем ходе 14-18 мм, что обеспечивает (без регулировки) работоспособность сцепления при износе накладок. Дело в том, что при износе накладок в процессе эксплуатации лепестки диафрагменной пружины (4) диска нажимного (3) занимают другое положение (приподнимаются), тем самым через выжимной подшипник (5), через вилку выключения (7) и толкатель (8) перемещают поршень (10) вглубь рабочего цилиндра (при полном износе накладок на величину более 20 мм), при этом он не упирается в дно цилиндра. При установке нового комплекта сцепления обратить внимание: При выжиме сцепления (ход вилки выключения 14 - 18 мм) поршень (10) не должен доходить до стопорного кольца (9) 1 - 3 мм, что в свою очередь обеспечит работоспособность сцепления на весь срок эксплуатации без дополнительных регулировок. При регулировке привода сцепления необходимо выполнить: а) при коротком толкателе, даже полном нажатии на педаль выжима сцепления нажимной диск не полностью отходит от ведомого диска - необходимо подложить шайбы под шаровую опору вилки (6), тем самым приблизить подшипник выжима сцепления (5) к диафрагменной пружине (4) или заменить толкатель на более длинный, - тем самым Вы не позволите поршню (10) упереться в кольцо стопорное (9), ограничивающее ход поршня в цилиндре и исключите неполное выключение сцепления (сцепление ведёт); б) при длинном толкателе (8), необходимо заменить на менее длинный, тем самым Вы исключите неполное включение сцепления (сцепление пробуксовывает) - педаль отпущена, тем не менее толкатель давит на поршень (1), сжимает пружину (11) и упирается в дно цилиндра и не позволяет нажимному диску (6) прижать накладки фрикционные диска ведомого (7) к маховику (10), о чём говорит потеря мощности автомобиля, возможен специфический запах «горелых» фрикционных накладок. |  |

ПАМЯТКА

по регулировке привода выжима универсального сцепления  406-1601090