Приложение 1

Поставщик ЗАО «ДЕНИТ».

| Маркировка ведомого диска ООО «ТрансМаш» | Номер по каталогу SACHS | Тип шлицов ступицы по SAE | Применяемость сцепления на а/м | Двигатель | КПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ362 130 002 307 допустима замена на диск ТМ362 130 079 331, ТМ362 130 001 501 | 1878 002 307 (1878 002 599) без демпфера холостого хода | 1 1/2"-10N | КамАЗ 4307, С 2010 г КамАЗ 4308,43253 | Сummins B3.90-140CIV-1. B5.9 140 CIV-1 Сummins ISBe-185. | ZF S5-42 ZF 6S-700 |
|  |  |  | ПАЗ/КАВЗ 3205, 4234/4230 | ММЗ 245.7(9) | СААЗ-695Д |
|  |  |  | КавЗ 4235 «Аврора» | Cummins ISBe-185 Cummins ISBe-150 | ZF 5S-600 ZF S5-42 |
| ТМ362 130 079 331 допустима замена на диск ТМ362 130 002 307, ТМ362 130 001 501 | 1878 079 331 (1878 079 305) с демпфером холостого хода | 1 1/2"-10N | ПАЗ 320402-03 | Сummins ISBe-185 | ZF S5-42 |
|  |  |  | МАЗ 4370 («Зубренок») | Deutz BF 4M 1013FC | ZF S5-42 |
|  |  |  |  | ММЗ 245.7(9) | СААЗ 3206 |
| ТМ362 130 001 501 допустима замена на диск ТМ362 130 079 331, ТМ362 130 002 307 | 1878 001 501 без демпфера холостого хода | 1 1/2"-10N | ПАЗ 3204 | Cummins EQB14020 (Китай) | ZF S5-42 |
|  |  |  | МАЗ 4370 («Зубренок») | ММЗ 245.7(9) | ZF S5-42 |
| ТМ362 130 079 306 допустима замена на диск ТМ362 130 002 071 | 1878 079 306 с демпфером холостого хода | 1 3/4"-10N | МАЗ 4570, 4370(«Зубренок») | ММЗ 245.9 ММЗ 245.30 | СААЗ-433420 |
| ТМ362 130 002 071 допустима замена на диск ТМ362 130 079 306 | 1878 002 071 (1878 044 632 1862 528 031) без демпфера холостого хода | 1 3/4" 10N | КамАЗ 4308 | Сummins,B5/90-180CIV-0 | ZF 6S-850 |
| ТМ395 130 004 094 допустима замена на диск ТМ395 130 506 131 | 1878 004 109 (1878 004 094) без демпфера холостого хода | 1 3/4" 10N | КамАЗ 4308,43253,43255, КамАЗ 43505 | Сummins 6ISBe-185,210 | ZF 6S-1000 КАМАЗ 144/142 |
| ТМ395 130 000 036 | 1878 000 036 с демпфером холостого хода | 1 1/2"-10N | КАВЗ 4238 | Cummins EQB210-20 | ZF 6S-700 |
|  |  |  | КАВЗ 4238 (-->2.08) | Cummins EQB210 Euro II | ZF 6S-700 |
|  |  |  | КАВЗ 4238 (-->4.10) | Cummins ISBe-210 Euro III | ZF 6S-700 6S-800 |
|  |  |  | КАВЗ 4238 (-->4.10) | Deutz TCD 1013 L04 | ZF 6S-700 |
| ТМ395 130 506 131 допустима замена на диск ТМ395 130 004 094 | 1862 506 131 с демпфером холостого хода | 1 3/4" 10N | МАЗ 5336, 5337, 5516, 5551, 6303, 631733 | Deutz BF4M 1013FC Deutz BF6M 1013FC | ZF 9S109, ZF 16S109, ZF 9S-75, ZF 6S-850 |
|  |  |  | МАЗ 631733 | Deutz BF6M 1013FC | ZF 9S109 |